附件3

候车廊智慧化升级重建建设要求及基本功能

- 一、建设要求

- （一）根据候车廊所处实际场地环境（原则上不得低于重建前的广告牌数量），以满足公交候车功能为主，因地制宜建设方案模式。

- “N+2”型站台，构成N块大广告牌+2块公交线路牌+N个座椅，广告牌尺寸：3.5M×1.5m（长×宽）；公交线路牌尺寸：不低于1M×1.5m（长×宽）原则上设置在候车廊中间，文字尺寸不小于10m*10m，

备注：候车廊基础结构稳定性等需经设计单位出具施工图，方可施工。

（二）建设材料及要求

1.公交候车廊立柱：立柱材质：304不锈钢板。

- 2.公交候车廊顶棚：顶棚材质：304不锈钢板。

- 3.公交候车廊广告牌及公交线路牌。

- （1）采用灯箱广告面设计：灯箱箱体采用亚克力板。

（2）灯箱外框，采用304不锈钢板。

4.公交候车廊座凳：采用304不锈钢制作，或钢材为支架+木板表面制作。

- 二、基本功能

- 1.智能公交报站：（基于公交车辆运行线路图进行实时预报站（显示最近车辆运行位置、距离站数、抵达时间、拥挤度））。

- 2.交互式电子地图：电子触摸屏幕，方便用户查找周边的地图信息，自动规划最便捷的路线信息。

- 3.城市信息推送及预警：完成水费、电费、燃气费等缴纳，完成信访、政务投诉等工作，新闻及各项预警信息，如台风、地震、雷暴、防疫等预警信息（日期、Pm2.5、天气）。

- 4.游玩信息指南：了解城市和周边的基础设施和景区信息。

5.灯箱广告宣传：公益性与商业性结合，保证闲置时段用于公益广告和党建宣传。

6.视频监控：配备超清摄像头，推进城市公共场所安全监控系统的安装和升级，做到"全覆盖、无死角"，主动上报预警信息。

7.餐饮售卖点：建设实施“快捷、便利、营养搭配均衡”惠民工程。

8.持有信息系统安全等级保护备案证明。